| Šta je Interior Gateway Protocol? | Interior Gateway Protocol (IGP) je protokol za rutiranje unutar jedne autonomne mreže. |
| --- | --- |
| Namjenski upravljački kanal (engl. Dedicated Control Channel (DCCH)) služi za? | Dedicated Control Channel (DCCH) služi za prenos signalizacije između mobilnog uređaja i bazne stanice, uključujući uspostavu, održavanje i raskid poziva. |
| Šta je HF RFID? | HF RFID (High-Frequency RFID, 13.56 MHz) koristi se za beskontaktne kartice, e-pasoše i praćenje bibliotečkih knjiga, s dometom do 1 metra. |
| Šta je ICMP (engl. Internet Control Message Protocol)? | ICMP je protokol za razmenu kontrolnih i dijagnostičkih poruka u IP mrežama (npr. ping, traceroute). |
| Koje dvije tehnike komutiranja najčešće koristimo? | Najčešće korišćene tehnike komutacije su komutacija ćelija (npr. ATM) i komutacija poruka. |
| Koji su opsezi, modulacija i širine kanala za Wi-Fi 5, 6, 6E i 7 | Wi-Fi 5 – 5 GHz, OFDM, širina kanala: 20, 40, 80, 160 MHz Wi-Fi 6 – 2.4/5 GHz, OFDMA, širina kanala: 20, 40, 80, 160 MHz Wi-Fi 6E – 6 GHz, OFDMA, širina kanala: 20, 40, 80, 160 MHz Wi-Fi 7 – 2.4/5/6 GHz, OFDMA, širina kanala: 20, 40, 80, 160, 320 MHz |
| Šta je NAT (Network Address Translation)? | NAT (Network Address Translation) je tehnika koja omogućava prevođenje privatnih IP adresa u javne i obrnuto, omogućavajući višestrukim uređajima u privatnoj mreži da dele jednu javnu IP adresu. |
| Šta je SIFS (engl. Short InterFrame Space)? | SIFS (Short InterFrame Space) je vrlo kratak vremenski interval između bežičnih okvira u Wi-Fi mrežama, korišćen za prioritetnu transmisiju između uređaja, kao što su ACK paketi i RTS/CTS signali. |
| Šta je Bandwidth (srp. Propusni opseg)? | Bandwidth (propusni opseg) je maksimalna količina podataka koja može biti preneta putem mreže ili sistema u određenom vremenskom periodu, obično izražena u bitovima po sekundi (bps). |
| Šta je TDD (engl. Time Division Duplex)? | TDD (Time Division Duplex) je metoda komunikacije u kojoj se isti frekventni kanal koristi za slanje i prijem podataka, ali u različitim vremenskim intervalima (služe se naizmenično). |
| Šta je PPP (Point-to-Point Protocol)? | PPP (Point-to-Point Protocol) je protokol koji omogućava direktnu komunikaciju između dva uređaja preko serijske veze, pružajući autentifikaciju, enkripciju i kompresiju podataka. |
| Šta je DSL (Digital Subscriber Line)? | DSL (Digital Subscriber Line) je tehnologija koja omogućava prenos digitalnih podataka preko standardnih telefonskih linija, omogućavajući istovremeni prenos glasa i internetske konekcije. |
| Šta je FTP (File Transfer Protocol)? | FTP (File Transfer Protocol) je protokol koji omogućava prenos datoteka između računara preko TCP/IP mreže, koristeći dve veze: jednu za komande, a drugu za prenos podataka. |
| Šta je IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)? | IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) je globalna organizacija koja razvija standarde za električne, elektronske i računarske tehnologije, uključujući mrežne protokole kao što su Ethernet i Wi-Fi. |
| Šta je Jitter? | Jitter je varijacija u vremenskom razmaku između prijema paketa podataka u mreži, što može izazvati kašnjenje i smanjiti kvalitet usluga poput VoIP-a ili video poziva. |
| Šta je Datagram? | Datagram je paket podataka u mreži koji se šalje bez prethodne veze i bez garancije isporuke, obično korišćen u IP protokolu. |
| Šta je SNR (Signal to Noise Ratio)? | SNR (Signal to Noise Ratio) je odnos između snage korisnog signala i snage šuma u prenosu podataka, što utiče na kvalitet veze. Veći SNR znači bolji kvalitet signala. |
| Ako ruter ne zna kako da komutira pakete, generiše se? | … generiše se ICMP poruka, obično Destination Unreachable, koja obaveštava izvor o problemu. |
| Šta je DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)? | DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je protokol koji automatski dodeljuje IP adrese uređajima u mreži, kao i druge mrežne postavke poput subnet maski i default gateway-a. |
| Šta je HANDOFF? | Handoff je proces prenosa aktivne veze sa jedne bazne stanice na drugu tokom kretanja korisničkog uređaja u mobilnoj mreži, kako bi se održao kontinuitet veze. |
| Šta je Hromatska disperzija? | Hromatska disperzija je pojava u optičkim vlaknima gdje svetlosni talasi različitih talasnih dužina putuju različitim brzinama, što uzrokuje širenje impulsa i smanjenje kvaliteta prenosa podataka. |
| Skup slojeva i protokola naziva se zajedničkim imenom? | … arhitektura mreže (Network Architecture) |
| Šta je Single mode fiber? | Single mode fiber je optičko vlakno koje prenosi svetlost kroz jednu jedinstvenu putanju (mod), što omogućava veće brzine i veće udaljenosti prenosa u poređenju sa multimodalnim vlaknima. |
| Šta je HDLC (High-Level Data Link Control)? | HDLC (High-Level Data Link Control) je protokol za kontrolu prenosa podataka na drugom sloju OSI modela, koji omogućava siguran prenos podataka kroz serijske veze koristeći metode kao što su enkapsulacija i detekcija grešaka. |
| Šta su Passband signali? | Passband signali su signali koji se prenose unutar određenog frekvencijskog opsega, nazvanog passband, i obično se koriste u komunikacijama kako bi se izbegao šum u nižim ili višim frekvencijama. |
| Šta je TDM (Time Division Multiplexing)? | TDM (Time Division Multiplexing) je tehnika višestrukog pristupa koja omogućava deljenje jednog komunikacionog kanala između više signala tako što svaki signal dobija svoj vremenski interval za prenos podataka. |
| Algoritam za rutiranje unutar autonomnog sistema je? | Algoritam za rutiranje unutar autonomnog sistema je Interior Gateway Protocol (IGP). |
| Nabroj izlazne portove. | - HTTP: 80 - HTTPS: 443 - DNS: 53 - POP3: 110 - POP3s: 995 - FTP: 21 (komanda), 20 (prenos podataka) - SMTP: 25 (standardni), 587 (autentifikovani izlazni e-mail) |
| Interfejs između dva susedna sloja u modelu OSI ili TCP/IP. | Interfejs između dva susedna sloja u modelu OSI ili TCP/IP predstavlja skup pravila i protokola koji omogućavaju razmenu podataka i komunikaciju između tih slojeva. Na primer, interfejs između Data Link Layer i Physical Layer definiše način na koji se podaci enkapsuliraju i šalju kroz fizički medijum. |
| Nabroj uređaje 3 sloja (Network Layer). | Ruter (Router) Layer 3 switch (Multilayer switch) Firewall (ako radi na mrežnom sloju) Gateway Multicast switch |
| Definiši komutiranje paketa podataka. | Komutiranje paketa podataka je metoda prenosa podataka u mrežama, gde se podaci razlažu na pakete i svaki paket se neovisno usmerava ka odredištu putem različitih puteva, zavisno od mrežnih uslova. |
| Kako se naziva slanje podataka svim korisnicima u mreži? | Slanje podataka svim korisnicima u mreži naziva se broadcast. |
| Šta je Broadcast “bujica”? | Broadcast "bujica" (engl. broadcast storm) je pojava u mreži kada prekomerno slanje broadcast paketa dovodi do zagušenja mreže, smanjenja performansi i gubitka podataka, obično usled loše konfiguracije ili greške u mrežnom uređaju. |
| Šta je MACA? | MACA (Multiple Access with Collision Avoidance) je protokol za bežične mreže koji koristi RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send) mehanizam kako bi izbegao sudare pri prenosu podataka. |
| Šta je MACAW? | MACAW (MACA for Wireless) je poboljšana verzija MACA protokola, koja dodaje dodatne funkcionalnosti kao što su potvrde o prijemu (ACK) i strategije za smanjenje kolizija i povećanje efikasnosti u bežičnim mrežama. |
| Šta je FDDI? | FDDI (Fiber Distributed Data Interface) je visokobrzinski mrežni standard koji koristi optička vlakna za prenos podataka. |
| Šta je TTL (Time to Live)? | TTL (Time to Live) je vrednost u IP paketu koja određuje koliko puta paket može da prođe kroz ruter pre nego što bude odbijen. |
| Šta je GSM (Global System for Mobile Communications)? | GSM (Global System for Mobile Communications) je standard za digitalnu mobilnu telefoniju, koji omogućava bežičnu komunikaciju između mobilnih telefona i baznih stanica. Koristi frekvencijski opseg od 900 MHz i 1800 MHz i omogućava usluge poput glasovnih poziva, SMS poruka i mobilnog interneta. |
| Šta je ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)? | ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je tehnologija za širokopojasni internet koja koristi telefonske linije, s većom brzinom preuzimanja nego slanja podataka. |
| Šta je Interfejs broadcast? | Interfejs broadcast je mrežni interfejs koji omogućava slanje podataka svim uređajima unutar iste mreže. |
| Veza u jednom smjeru (one-way link) omogućava? | Veza u jednom smjeru (one-way link) je komunikacija u kojoj podaci mogu teći samo u jednom pravcu, od izvora ka odredištu, bez povratne transmisije. |
| Dvosmjerna veza (two-way link) omogućava? | Dvosmerna veza (two-way link) omogućava dvosmjernu komunikaciju, gde podaci mogu teći u oba pravca, između dva uređaja ili čvora. |
| Šta je DWDM? | DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) je tehnologija koja omogućava prenos više optičkih signala preko istog vlakna korišćenjem različitih talasnih dužina svetlosti, čime se značajno povećava kapacitet prenosa podataka. |
| Opiši problem prelivanja bafera u Ethernet konekciji. | Prelivanje bafera u Ethernet konekciji nastaje kada količina podataka koji stižu u uređaj premašuje njegov kapacitet za smeštanje tih podataka u bafer. To može dovesti do gubitka paketa, kašnjenja i smanjenja performansi mreže. |
| Šta je HR-DSSS (High Rate Direct Sequence Spread Spectrum)? | HR-DSSS (High Rate Direct Sequence Spread Spectrum) je metoda širenja spektra u bežičnim mrežama koja omogućava veće brzine prenosa podataka, koristeći tehniku direktnog sekvenciranja kako bi signal bio manje podložan smetnjama i ometanjima. |
| Šta je QAM (Quadrature Amplitude Modulation)? | QAM je tehnika modulacije koja koristi promene u amplitudi dva signala za prenos većeg broja podataka odjednom. |
| Šta je WEP (Wired Equivalent Privacy)? | WEP (Wired Equivalent Privacy) je stariji sigurnosni protokol za zaštitu bežičnih mreža, koji koristi šifrovanje za zaštitu podataka, ali je postao nesiguran zbog slabosti u šifrovanju. |
| Šta je UTP (Unshielded Twisted Pair)? | UTP (Unshielded Twisted Pair) je vrsta kabla koji se koristi za prenos podataka, sastavljen od parova žica koje su uvijene, ali nemaju zaštitu od smetnji. |
| Šta je WAP (Wireless Application Protocol)? | WAP (Wireless Application Protocol) je protokol koji omogućava pristup internet sadržaju sa mobilnih uređaja, kao što su mobilni telefoni. |
| Šta je Promiscuous mode? | Promiscuous mode je režim u mrežnim uređajima gdje mrežna kartica prima sve pakete na mreži, bez obzira na odredišni MAC adresu, što omogućava analizu mrežnog saobraćaja. |
| Datagrami sa dodatnim zaglavljen nazivaju se? | … džambogrami (engl. Jumbograms). |
| Kako se naziva veza za dvosmjernu komunikaciju? | Veze za dvosmjernu komunikaciju se nazivaju Duplex veza. |
| Kako se naziva veza koja omogućava slanje saobraćaja samo u jednom smjeru? | Simplex veza. |
| Kako se zove veza za dvosmjernu komunikaciju, pa prelazi u jednosmjernu u jednom trenutku? | Half Duplex |
| Šta je LLC (Logical Link Control)? | LLC (Logical Link Control) je podsloj Data Link Layer-a koji upravlja komunikacijom između mrežnih uređaja, pružajući usluge kao što su identifikacija i kontrola protokola, kao i upravljanje greškama. |
| Šta je MAC (Media Access Control)? | MAC (Media Access Control) je deo Data Link Layer-a koji odgovara za kontrolu pristupa mediju i dodelu jedinstvene adrese uređajima na mreži (MAC adresa). |
| Šta je LCP (Link Control Protocol)? | LCP (Link Control Protocol) je protokol koji se koristi za uspostavljanje, konfiguraciju i testiranje veza između dva računara ili mrežna uređaja u PPP (Point-to-Point Protocol) vezi. |
| Šta je AFC (Automatic Frequency Control)? | AFC (Automatic Frequency Control) je sistem koji automatski podešava frekvenciju oscilatora kako bi se održala stabilnost signala. |
| Šta je UI (User Interface)? | UI (User Interface) je interfejs putem kojeg korisnici komuniciraju sa računarom ili aplikacijom. |
| Šta je TTD (Time to Detect)? | TTD (Time to Detect) je vreme potrebno za otkrivanje određenog događaja ili problema u sistemu ili mreži. |
| Koliko je vrijeme trajanja podataka u DNS-u? | Vrijeme trajanja podataka u DNS-u označava koliko dugo DNS server čuva informacije o domenima pre nego što ih mora ponovo dohvatiti. Ovo vreme se naziva TTL (Time to Live). |
| Šta je Multicast? | Multicast metoda je način slanja podataka sa jednog izvora na grupu odredišnih uređaja, ali ne na sve uređaje u mreži, kao kod broadcast-a. |
| Šta je API (Application Programming Interface)? | API (Application Programming Interface) je skup pravila i alata koji omogućavaju različitim softverskim aplikacijama da komuniciraju i razmenjuju podatke. |
| TCP Handshake ima tri faze: | SYN: Klijent šalje zahtev za uspostavljanje veze. SYN-ACK: Server odgovara potvrdom zahteva. ACK: Klijent potvrđuje odgovor servera, čime je veza uspostavljena. |
| Ruter koji poznaje sve portove? | Layer 3 Switch |
| Ruter koji poznaje sve ulaze? | Core Router |
| Ruter koji poznaje sve izlaze? | Full Mesh Router |
| Šta je Interfejs? | Interfejs je tačka ili način komunikacije između dva različita sistema ili uređaja, koji omogućava razmenu podataka i interakciju. |
| Šta je FLAG? | FLAG je indikator ili signal koji označava određeno stanje ili akciju u mrežnoj komunikaciji. |
| Šta je ARQ (Automatic Repeat reQuest)? | ARQ (Automatic Repeat reQuest) je metoda za automatsko ponavljanje zahteva za prenos podataka u slučaju greške, gde primalac traži ponovni prenos paketa koji nije ispravno primljen. |
| Objasni proces prolaska paketa kroz mrežu. | - Paketni podaci - Odredište i izvor adrese - Rutiranje - Pametno prosleđivanje - Dolazak na odredište |
| Šta je SLIP (Serial Line Internet Protocol)? | SLIP (Serial Line Internet Protocol) je stari protokol koji omogućava prenos IP paketa preko serijskih veza. |
| Šta je FDD (Frequency Division Duplex)? | FDD (Frequency Division Duplex) je tehnika koja koristi različite frekvencije za slanje i prijem podataka. |
| Šta je UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)? | UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) je 3G mobilna mreža koja omogućava brži prenos podataka, glasovne usluge i multimedijalne funkcije u mobilnim telefonima. |
| Šta je LPI (Low Power Idle)? | LPI (Low Power Idle) je stanje u kojem uređaj koristi minimalnu količinu energije dok nije aktivan, kako bi uštedio energiju. |
| Šta je URL (Uniform Resource Locator)? | URL (Uniform Resource Locator) je adresa koja se koristi za identifikaciju resursa na internetu. |
| Šta je AP (Access Point)? | AP (Access Point) je uređaj koji omogućava bežični pristup internetu. |
| Nabroj 3 mrežne topologije: | Zvijezda, Bus i prsten |
| Šta je PAN (Personal Area Network)? | PAN (Personal Area Network) je mala mreža koja povezuje uređaje unutar ograničenog prostora, obično u dometu nekoliko metara, kao što su laptop, telefon, tastatura i slušalice. |
| Šta je VLAN (Virtual Local Area Network)? | VLAN (Virtual Local Area Network) je logička podela jedne fizičke mreže na više manjih mreža, čime se poboljšava sigurnost i upravljanje saobraćajem unutar mreže. |
| Sistemi multipleksiranja mogu se podijeliti u dve kategorije: | Frekvencijsko multipleksiranje (FDM) - Deljenje dostupnog frekventnog spektra na više kanala. Vremensko multipleksiranje (TDM) - Deljenje vremena na segmente u kojima se šalju podaci različitih korisnika. |
| Metode dinamičkog dodjeljivanja zajedničkog kanala mogu biti: | Centralizovane - Kontrola dodele kanala se vrši sa centralnog uređaja ili servera. Decentralizovane - Uređaji sami odlučuju o dodeli kanala bez centralne kontrole. |
| Ko donosi odluke kod decentralizovanog rutiranja? | Odluke o rutiranju donose sami ruteri (računari) na osnovu lokalnih informacija i algoritama. |
| Vrste decentralizovanog rutiranja su? | Link-state Routing i Distance-vector routing |
| Kod usmjeravanja na osnovu stanja veze (Link-state routing), svaki ruter treba da: | Prikuplja informacije o stanju svih svojih direktnih veza (linkova) prema susednim ruterima. Šalje te informacije svim drugim ruterima u mreži. Na osnovu tih informacija gradi kompletan prikaz mreže (topologiju). Koristi algoritam poput Dijkstra za izračunavanje najkraćih putanja do svih odredišta u mreži. |
| Čemu služi specijalni pozdravni paket? | Specijalni pozdravni paket služi za inicijalizaciju komunikacije između uređaja u mreži. |
| Šta je 100Base-TX? | 100Base-TX je standard za Ethernet mreže koji omogućava prenos podataka brzinom od 100 Mbps koristeći UTP kabal. |
| Šta je MPLS (Multiprotocol Label Switching)? | MPLS (Multiprotocol Label Switching) je tehnologija za efikasno usmeravanje podataka u mreži. |
| Šta je OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)? | OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) je tehnika multipleksiranja koja deli kanal na više manjih, ortogonalnih frekvencija, čime se omogućava efikasniji prenos podataka i smanjuje interferencija. |
| Šta je PON (Passive Optical Network)? | PON (Passive Optical Network) je tip optičke mreže koja koristi pasivne uređaje za distribuciju signala od centralne stanice prema korisnicima. |
| Šta je NCP (Network Control Protocol)? | NCP (Network Control Protocol) je skup protokola koji omogućava uspostavljanje, konfiguraciju i kontrolu veze između uređaja u mreži. |
| Šta je RED (Random Early Detection)? | RED (Random Early Detection) je metoda koja pomaže u sprečavanju gužve u mreži tako što nasumično odbacuje pakete pre nego što se buffer prepuniti. |
| Koja IP adresa je rezervisana za testiranje povratnom petljom? | 127.0.0.1 – localhost |
| Koje su tri vrste mreža u BGP-u i kako se razlikuju? | Stub Networks Multiconnected Networks Transit Networks |
| Čemu nam pomaže Time Domain Reflectometry (TDR)? | Time Domain Reflectometry (TDR) je metoda za merenje dužine kabla, otkrivanje grešaka i ocenu njegovog stanja. Koristi se tako što se meri vreme između slanja impulsa kroz kabl i vremena njegovog povratka nakon što se odbije od greške ili prekida u kablu. Ova tehnika se često koristi za testiranje kablovskih sistema, uključujući Ethernet i druge vrste žičanih veza. |
| Pri analiziranju performanski mreže, koristan parametar je… | … proizvod opsega i kašnjena |
| DNS Zapisi se grupišu… | DNS zapisi se grupišu u zone koje sadrže informacije o domenskim imenima i njihovim odgovarajućim zapisima. |
| Radio sloj Bluetooth-a se sastoji od? | Radio sloj Bluetooth-a se sastoji od 79 kanala u 2.4GHz frekvencijskom opsegu. |
| Kako je Wi-Fi 7 označen po IEEE oznakama? | IEEE 802.11be |
| Objasni proces enkapsulacije. | Enkapsulacija je proces dodavanja informacija na svaki sloj podataka kako bi se pravilno poslali kroz mrežu. |
| Šta je komutacija? | Komutacija je proces preusmeravanja podataka kroz mrežu sa jednog mesta na drugo, često putem rutera ili switch-a. |
| Šta je LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)? | LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je protokol koji omogućava pristup i pretragu informacija u direktorijumima, kao što su korisnički podaci, u mrežama. |